WiFi kukátko DK28

Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4–141 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

- Obsah balení

- Kukátko

- Napájecí kabel

- Popis produktu

- WiFi anténa

- Čočka kamery

- Slot micro SD karty

- Reset

- Micro USB konektor pro napájení 5V

- Začátek - Zapnutí zařízení

- Vložte microSD kartu.

- Připojte napájecí příslušenství do kamery (5V).

- Kamera se automaticky zapne.

- Spárujte kameru v kukátku s aplikací „V380 Pro“.

- Připojení k aplikaci

- Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci „V380 Pro“, z obchodu play (android) či App storu (iphone).

- Nainstalujte aplikaci „V380 Pro“.

- Připojte se k WiFi síti kamery MV****WiFi.

- Otevřete aplikaci „V380 Pro“ a zaregistrujte se.

- Klikněte na register

- Zvolte region (evropa)

- Zadejte email a klikněte na „Verify code“

- Poté vyplňte kód který Vám přišel na email a klikněte na „next“

- Pokud máte otevřenou aplikaci a jste připojen na WiFi kamery, stačí přejet na hlavní obrazovce prstem ze shora dolů (viz obr).

- Kamera se nyní automaticky načte.

- Při prvním kliknutí na obrazovku pro živý náhled Vás aplikace vyzve ke změně hesla.

- Klikněte na „set password“

- Zadejte a potvrďte nové heslo

- Klikněte na „Confirm“

- Po úspěšném nastavení hesla můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo video záznamy. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení. (nastavení wifi připojení, datum a čas, nastavení alarmu atd.).

1 – Živý náhled z kamery.

2- Vymazání kamery

3 – Nastavení kamery

4 - Alarm – upozornění na detekci pohybu

5 – Seznam alarmů

- Živý náhled

1 - Nastavení rozlišení (SD/HD)

2 – Pořízení snímku (uloží se do paměti telefonu)

3 – Pořízení videa (uloží se do paměti telefonu)

4 – Přehrání záznamů (uložené na mico SD kartu)

5 – Otočení obrazu

6 – Ukončení nahrávání videa

7 – Vypnutí/zapnutí zvuku

8 – Živý náhled

- Podrobné nastavení kamery

Pro nastavení jednotlivých parametrů kamery klikněte na ikonku „Settings“

1 – Základní nastavení (název kamery, heslo, datum a čas)

2- Nastavení připojení k místní WiFi síti

3 – Video nastavení

4 – Nastavení alarmu

Nastavení připojení k místní WiFi síti

Klikněte na „change to WiFi station mode“. Poté vyberte místní WiFi síť a vyplňte její heslo. Nyní je kamera již připojena a vy kameru můžete sledovat vzdáleně.

Video nastavení

1 – Kontinuální nahrávání

2 – Nahrávání při alarmu

3 – Nahrávání audia

4 – Nastavení rozlišení

5 – Formátování micro SD karty

Nastavení alarmu

1 – Aktivace / deaktivace

2 – Časové rozložení alarmu

3 – Nastavení zóny alarmu

4 – Aktivace zvukového oznámení alarmu

- Přehrání nahrávek

- Klikněte na obrazovku živého náhledu.

- Zvolte Replay.

- Nyní si můžete ze seznamu nahrávku přehrát. Na časové ose stačí vybrat záznam, který chcete přehrát.

- Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.